Токарный станок с ЧПУ модели LT-20 Classic MC

Представляем Вам на рассмотрение токарный станок с ЧПУ модели Classic MC производства корпорации ACE Micromatic Group Company (Индия), являющейся крупнейшим производителем металлообрабатывающего оборудования в Индии, ведущего свою производственную деятельность с 1979 года.

Оборудование компании сертифицировано по европейским стандартам и рекомендовано к применению в любой области машиностроения, в том числе и в аэрокосмической промышленности. Клиентами компании ACE являются такие гиганты машиностроения как DMG, Honda, Toyota, 40% производственных площадок Индии оборудованы именно станками ACE Micromatic Group,  что, несомненно, свидетельствует о его высоком качестве.

Назначение станка.

Данный станок предназначен для выполнения полного цикла токарной обработки деталей типа тел вращения диаметром до 250мм. и длиной до 600мм. с возможностью выполнения фрезерных и сверлильных и резьбонарезных работ на поверхностях удаленных от центра вращения как в осевом так и в радиальном направлении.

На станке можно успешно выполнять как черновые операции, так и чистовую обработку поверхностей, требующих высокую точность исполнения, изделий из различных материалов, в том числе и закаленной стали.

Основные технические характеристики.

- Жесткая термостабильная станина, разработанная компанией ACE с применением «метода конечных элементов», прошла процесс двойного снятия напряжений и состоит из цельнолитых блоков, изготовленных из высококачественного серого чугуна марки Cast Iron 25 (аналог СЧ25).

- Шпиндельный узел кассетного типа, укомплектованный патроном и гидроцилиндром японской фирмы Kitagawa, прошел предустановочную компьютерную стабилизацию.

- Датчики и сервоприводы осей перемещения и шпинделя фирмы FANUC в сочетании с одноименной системой управления обеспечивают стабильную работу.

- Предварительно натянутые шарико-винтовые пары обеих осей перемещения надежно защищены и имеют автоматическую систему смазки.

- Датчик  привязки инструмента Metrol  значительно уменьшает время наладки и обеспечивает ее высокую точность.

- Задняя бабка оснащена управляемой по программе пинолью с вращающимся центром и регулируемым усилием поджатия.

- 12-и позиционная револьверная головка BSV-N200 фирмы Duplomatic (Италия) c диском под оснастку VDI-40 и приводной функцией обеспечивает надежное и жесткое крепление инструмента и высокую точность  позиционирования.

- Стружкоуборочный конвейер скребкового типа облегчает удаление стружки из рабочей зоны.

Технические характеристики:

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система управления | Система ЧПУ |  |
|  | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |
| 2 | Система чпу |  | Fanuc 0i TD |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 3 | Диаметр над станиной | мм | 550 |
| 4 | Диаметр над суппортом | мм | 290 |
| 5 | Максимальный диаметр обработки | мм | 250 |
| 6 | Максимальная длина наружного точения | мм | 600 |
| 7 | Расстояние между центрами | мм | 650 |
|  | ШПИНДЕЛЬ |  |  |
| 8 | Торец шпинделя |  | A2-6 |
| 9 | Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 51 |
| 10 | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 63 |
| 11 | Диаметр отверстия переднего подшипника | мм | 100 |
| 12 | Скорость шпинделя стандартная максимальная | об/мин | 4 000 |
| 13 | Модель двигателя шпинделя |  | Alpha P22i |
| 14 | Мощность шпинделя (режим 30 мин.) | кВт | 15 (30 мин.) |
| 15 | Мощность шпинделя | кВт | 11 |
| 16 | Диапазон частоты вращения шпинделя на полной мощности | об/мин | 500-4000 |
| 17 | Размер патрона | мм | 200 |
| 18 | Цилиндр патрона |  | S-1552 |
|  | РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА |  |  |
| 19 | Револьверная голова |  | Duplomatic/ Sauter make |
| 20 | Максимальное количество инструментов |  | 12 |
| 21 | Тип крепления инструмента |  | VDI-40 |
| 22 | Мощность приводного инструмента | кВт | 3,7/ 5,5 (30 мин.) |
| 23 | Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
| 24 | Сечение диска револьверной головки | мм | 340 |
| 25 | Максимальный диаметр расточной оправки | мм | 40 |
| 26 | Сечение резцовой державки | мм | 25 X 25 |
|  | ОСЬ X |  |  |
| 27 | Направляющие оси х |  | Закаленные коробчатого типа |
| 28 | Ход по оси x | мм | 192 |
| 29 | Скорость быстрого хода по оси х | м/мин | 20 |
| 30 | Диаметр и шаг швп по оси х | mm | 32 X 10 |
| 31 | Крутящий момент двигателя по оси х | Нм | 12 |
| 32 | Модель двигателя подачи оси x |  | Alpha C12 |
|  | ОСЬ Z |  |  |
| 33 | Направляющие оси z |  | Закаленные коробчатого типа |
| 34 | Ход по оси z | мм | 670 |
| 35 | Диаметр и шаг швп по оси z | мм | 40 X10 |
| 36 | Скорость быстрого хода по оси z | м/мин | 20 |
| 37 | Крутящий момент двигателя по оси z | Нм | 12 |
| 38 | Модель двигателя подачи оси z |  | Alpha C12 |
|  | ЗАДНЯЯ БАБКА |  |  |
| 39 | Диаметр пиноли задней бабки | мм | 80 |
| 40 | Перемещение пиноли задней бабки | мм | 120 |
| 41 | Осевое усилие задней бабки (макс.) | кгс | 500 |
| 42 | Тип вращающегося центра задней бабки |  | Удлиненный |
| 43 | Конус пиноли |  | MT-4 |
|  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 44 | Насос сож |  | RKM 0608 |
| 45 | Емкость бака сож | л (литров) | 160 |
| 46 | Производительность гидравлического насоса | л/мин. | 20 |
| 47 | Емкость гидравлического бака | л (литров) | 45 |
| 48 | Габаритные размеры станка (д х ш х в) | мм | 3310 X 1536 X 1760 |
| 49 | Вес станка | кг | ~ 5000 (без упаковки) |

Стандартная комплектация станка:

- Станок токарный с ЧПУ с наклонной станиной модели: LT-20 C Classic M

- Система управления: Fanuc 0i-TD

- Шпиндель A2-6 (картриджного типа) с отверстием Ø63 мм

- Привод шпинделя перем. тока (пр-во Fanuc)

- Сервоприводы осей перем. тока (пр-во Fanuc)

- Направляющие обеих осей коробчатого типа, закаленные и отшлифованные

- Головка револьверная 12-ти позиционная для VDI 40 (пр-во Duplomatic/Sauter)

- Бабка задняя с вращающимся внешним центром и программируемой пинолью

- Предохранительные муфты на осях X и Z

- Тормоз электромагнитный для оси X

- Система охлаждения масла

- Система гидравлическая базовая

- Система подачи СОЖ (5 бар)

- Система масляной смазки автоматическая централизованная

- Система освещения встроенная

- Цвет станка: RAL7016 (станина и двери) и RAL9016 (остальное)

- Комплект документации по эксплуатации станка (Инструкция по эксплуатации и Каталог запчастей)

- Комплект инструментальной оснастки стандартный

- Мощность двигателя шпинделя: 15 кВт 30 мин/ 11 кВт непрерывный режим

- Скорость шпинделя: 50 – 4000 об/мин

- Патрон гидравлический механизированный полый высокоскоростной 3-х кулачковый B208 (пр-во Kitagawa), включая цилиндр S-1552 (пр-во Kitagawa). Наибольший диаметр обрабатываемого прутка 51 мм

- Блок кондиционирования распределительного шкафа (пр-во Ace; модель Igloo)

- Транспортер стружкоуборочный с наклонным контейнером (с установкой сбоку/ установка сзади возможна как опция) (пр-во Miven Mayfran)

- Останов шпинделя ориентированный (команда М19)

- Маховик электронный (MPG)

- Калибровка лазерная

- Конвейер стружкоуборочный

- Устройство блокировки двери

- Приводной инструмент (осевой - 1 шт., радиальный - 1 шт.)

- Упаковка, соответствующая требованиям к перевозке по морю

- Комплект оснастки стандартный , предлагаемый с 12-ти позиционной револьверной головкой (VDI-40)

- Блок для радиального крепления инструмента VDI (B1 40 25 44) 4 шт.

- Блок для осевого крепления инструмента VDI (C1 40 25 85) 1 шт.

- Держатель для расточных инструментов с цилиндрическим хвостовиком E2 40x40 4 шт.

- Держатель для расточных инструментов с цилиндрическим хвостовиком E4 40x32 1 шт.

- Втулки переходные для расточного инструмента (в комплекте диаметры Ø32, Ø25, Ø20, Ø16, Ø12, Ø10 и Ø08мм) 1 набор

- Заглушки металлические/пластиковые для посадочных гнёзд инструмента (VDI Z2 40S) 12 шт.

Дополнительные услуги:

- По желанию заказчика, специалистами компании «Урал-инструмент-Пумори» осуществляется создание и внедрение мастер-технологии на деталь, планируемую к обработке на приобретаемом оборудовании. Объем работ и их стоимость оговаривается отдельным соглашением.

- Оснащение оборудования оснасткой (производство Пумори, Sandvik) и режущим инструментом (Sandvik, M.A.Ford, IZAR или другой по договоренности) как под конкретную технологию, так и унифицированным набором. При оснащении на инструмент и оснастку предоставляется скидка (величина оговаривается в каждом конкретном случае).

- Комплектация системой управления и приводами Siemens (стоимость уточняется по запросу).

- По желанию заказчика, специалисты «Урал-инструмент-Пумори», оснащают оборудование системой TPM-Trak, которая позволяет надежно автоматизировать контроль за его работой в режиме реального времени и увеличивает коэффициент общей эффективности оборудования до 20%.

Гарантия:

- Механическая часть		12 месяцев

- Система ЧПУ			24 месяца

- В течение 10 лет с момента приобретения оборудования осуществляется поставка запасных частей, замена вышедших из строя узлов и механизмов, послегарантийное сервисное обслуживание, модернизация оборудования за отдельную плату.

Страна изготовления станка:	Индия